Załącznik nr 1.3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3

Dostawa reflektorów LED

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu |  |
| NIP |  |

Uwaga! Zamawiający oczekuje zaoferowania przez Wykonawcę reflektorów, których zastosowanie nie będzie skutkowało - w stosunku do już będących w jego posiadaniu reflektorów ETC Source LED Four – inną ilością diod i ich barwą.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Wymagane parametry urządzenia | TYP/MODEL/PRODUCENT OFEROWANEGO URZĄDZENIA | Parametry oferowanego urządzenia | Dane kontaktowe punktu serwisowego (adres, e-mail oraz tel.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reflektory będące uzupełnieniem obecnie posiadanych przez Teatr Muzyczny reflektorów ETC Source LED Four Lustr2. | Projektor profilowy LED wyposażony w system mieszania barw oparty na 7 grupach diod LED o różnych barwach, oprawa zoptymalizowana do uzyskiwania jednolitej bieli oraz barw pastelowych o kącie rozsyłu 25-50 w komplecie z przewodem zasilającym, przewodem DMX 5 pin 3 metrowym, uchwytem montażowym HR23, ramką na filtr, linką zabezpieczającą oraz irysem. - Liczba diod LED minimum 60 szt. w 7 grupach barwnych (czerwone, limonkowe, zielone, cyjan, niebieskie, indygo, amber). - Maksymalna moc elektryczna w granicach 150 - 180W - Spadek intensywności źródła światła po 20000 godzinach pracy nie większy niż 70% - Płynne ściemnianie 0-100% oparte na wewnętrznym sterowaniu w rozdzielczości min. 15bit oparte na cyfrowej modulacji PWM, nie powodujące migotania w obrazie z kamery TV - Współczynnik oddawania barw CRI minimum 90 przy barwie białej o temperaturze 5600K - Tryb pracy lampy halogenowej umożliwiający automatyczny spadek temperatury barwowej wraz ze ściemnianiem oraz symulację gaszenia żarnika lampy halogenowej, w celu zrównoważenia pracy z urządzeniami halogenowymi - Obudowa z aluminiowego odlewu - Slot na przesłonę Gobo w rozmiarze B - Szeroki slot na moduł zmotoryzowanej przesłony Gobo, rozmiar A - Możliwość zastosowania przesłon gobo z tworzywa sztucznego - Możliwość zastosowania przesłony Iris - Możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 15-30 stopni oraz stałych: 5/10/14/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo wysokiej rozdzielczości - Ostrość plamy świetlnej oraz rozsył kątowy regulowany jednym pokrętłem ze skalą - Możliwość obrotu tubusa +/- 25 stopni - Cztery ramki profilowe - Slot na filtr koloru - Sterowanie przez protokół DMX512, różne tryby pracy DMX512 - min. HSI, HSIC, RGB - Protokół RDM do zdalnej konfiguracji urządzenia - Złącza DMX - XLR 5-pin |  |  |  |

Dokument składany jest w formie elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobisty

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby Wykonawców wspólnie składających ofertę.