Załącznik nr 1.1 do SWZ po modyfikacji z dnia 22.06.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1

Dostawa mikrofonów oraz kolumn głośnikowych

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu |  |
| NIP |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Wymagane parametry urządzenia | TYP/MODEL/PRODUCENT OFEROWANEGO URZĄDZENIA | Parametry oferowanego urządzenia | Dane kontaktowe punktu serwisowego (adres, e-mail oraz tel.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Małomembranowy pojemnościowy mikrofon personalny typu "Ear-set" (Ilość sztuk – 20) | - Mikrofon powinien mieć kapsułę o charakterystyce kardioidalnej, o średnicy nie większej niż 5,5 mm - Kapsuła zamontowana na elastycznym kabłąku o długości od 9 cm do 12 cm zakończona profilem ułatwiającym montaż na uchu (typu earset) - Waga mikrofonu nie może przekraczać 12 g - Kapsuła powinna być wyposażona w dodatkową osłonę przeciwwietrzną - Kolor mikrofonu - cielisty - Kabel mikrofonu w kolorze cielistym o średnicy nie większej niż 2mm mierzonej z osłoną, o długości w przedziale pomiędzy 125 cm - 155 cm. - Kabel powinien być wymiennym elementem zestawu i mieć z jednej strony przyłącze do mikrofonu, z drugiej przyłącze typu mini TRS 3,5mm z zabezpieczeniem gwintowanym pasujące do nadajników Sennheiser SK300 G3 lub adapter umożliwiający połączenie z takim nadajnikiem. - Złącza przewodu mikrofonowego powinny być odpowiednio zabezpieczone przed działaniem wilgoci - Pasmo przenoszenia mikrofonu powinno obejmować zakres od 20Hz (+/- 20Hz) do 20kHz (+/- 5kHz) przy czym najwyższa skuteczność przetwarzania dźwięku musi zawierać się w obszarze częstotliwości od min 100Hz do min 15kHz - Poziom szumów własnych mikrofonu nie może być wyższy niż 29 dBA - Maksymalny Poziom Ciśnienia Akustycznego SPL przy zniekształceniach THD mniejszych niż 1% musi wynosić min 120 dBA - Zakres dynamiczny mikrofonu nie może być niższy niż 95dB - Czułość mikrofonu nie może być niższa niż 1.9mV/Pa |  |  |  |
| 2 | Szerokopasmowa aktywna kolumna głośnikowa (Ilość sztuk-6) | - Kolumna powinna być wyposażona w system dwudrożny z osobnymi wzmacniaczami dla każdego głośnika - Wymiary zewnętrzne kolumny nie mogą przekraczać 550mm x330mm x319mm , a jej waga nie może przekraczać 13,5 kg - Obudowa kolumny powinna być wyposażona w uchwyt do przenoszenia oraz gniazdo na statyw kolumnowy o standardowym wymiarze - Głośniki powinny być zabezpieczone osłoną z metalu - Obudowa kolumny powinna charakteryzować się odpornością na wilgoć - Moc RMS powinna wynosić minimum 800W - Głośnik Basowy powinien mieć średnicę nie mniejszą niż 10 cali, a jego cewka nie mniejszą niż 2 cale - Głośnik Wysokotonowy powinien mieć średnicę nie większą niż 1 cal , a jego cewka nie większą 1,5 cala - Kolumna powinna wytwarzać maksymalne ciśnienie akustyczne o wartości co najmniej 126dB przy zniekształceniu dźwięku THD nie większym niż 10% - Kolumna powinna mieć możliwość regulacji poziomu głośności, możliwość pominięcia uziemienia (ground lift), możliwość regulacji barwy dźwięku poprzez manualne ustawienia poziomu wybranych częstotliwości lub poprzez wybór zaprogramowanych ustawień, możliwość podłączenia mikrofonu o niskiej impedancji , a także innych urządzeń dźwiękowych o liniowym poziomie dźwięku, wyjście o liniowym poziomie dźwięku, złącze wejściowe RCA ,TS,TRS, XLR - Zakres częstotliwości przetwarzanych przez kolumnę powinien zawierać się pomiędzy 50Hz(+/-10Hz) , a 20kHz(+/5kHz) |  |  |  |

Dokument składany jest w formie elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby Wykonawców wspólnie składających ofertę.